PRÁTICAS DE SISTEMAS DIGITAIS - T02

Relatório de Praáticas em Sistemas Digitais Primeira Unidade

## João Carlos Cruz Santos, João Victor Carvalho Simões, Otávio Augusto Batista Santos Filho

1Departamento de Computac¸a˜o – Universidade Federal de Sergipe (UFS) Sa˜o Cristo´va˜o, SE – Brasil

{joaoccs,vonvictor,177013ot }@academico.ufs.br

Relatório da prática  08 – Lab 1

São Cristóvão, Sergipe 2025

SUMÁRIO

- Resumo

- Introdução

- Entendendo o Circuito
 2.1 Entradas e Portas Lógicas
 2.2 Expressões Lógicas das Saídas
 2.3 Tabela-Verdade do Somador Completo

- Prototipação na Plataforma Pitanga
 3.1 Modelagem em Verilog Estrutural
 3.2 Modelagem em Verilog Dataflow
 3.3 Testagem e Validação

- Projeto Hierárquico – Somador de 4 Bits

- Hora Trabalho – Relatório Individual

- Referências Bibliográficas

# Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento, a implementação e a análise do circuito Somador Completo, utilizando a linguagem de descrição de hardware Verilog nos níveis estrutural e dataflow, bem como a aplicação dos conceitos de projeto hierárquico por meio da construção de um somador de 4 bits. As atividades foram realizadas no simulador Pitanga, da InPlace, permitindo a síntese, mapeamento e visualização prática do funcionamento dos circuitos digitais. O trabalho proporcionou o aprofundamento do entendimento dos princípios fundamentais dos sistemas digitais, além de consolidar conceitos relacionados à modelagem em HDL, simulação, síntese e verificação automática de projetos lógicos.

# 1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo descrever e analisar as atividades laboratoriais referentes ao estudo do Somador Completo, enfatizando a utilização da linguagem Verilog HDL em nível dataflow e estrutural, bem como a aplicação do conceito de projeto hierárquico.

Por meio deste experimento, buscou-se compreender de forma prática os fundamentos dos circuitos combinacionais, a síntese lógica e o mapeamento em FPGA, utilizando a plataforma virtual Pitanga, da InPlace.

O desenvolvimento do somador completo e sua expansão para um somador de 4 bits possibilitou consolidar conceitos essenciais dos sistemas digitais, como propagação de carry, modularização de circuitos, reutilização de módulos e validação automática por meio de simulação.

# 2. Entendendo o Circuito

## 2.1 Entradas e Portas Lógicas Utilizadas

O circuito Somador Completo possui três entradas:

- A

- B

- Cin (carry-in)

E duas saídas:

- S (soma)

- Cout (carry-out)

As portas lógicas utilizadas são:

- Duas portas AND

- Uma porta OR

- Duas portas XOR

Essas portas combinam-se para implementar corretamente a soma binária de três bits.

## 2.2 Expressões Lógicas das Saídas

As expressões lógicas equivalentes das saídas são:

O comportamento das saídas pode ser interpretado da seguinte forma:

- S = 1 quando há um número ímpar de entradas em nível alto.

- Cout = 1 quando duas ou mais entradas estão em nível alto.

Assim:

- Uma entrada em nível alto → apenas S = 1

- Duas entradas em nível alto → apenas Cout = 1

- Três entradas em nível alto → S = 1 e Cout = 1

## 2.3 Tabela-Verdade do Somador Completo

| A | B | Cin | Cout | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3. Prototipação na Plataforma Pitanga

## 3.1 Modelagem em Verilog Estrutural

Inicialmente, o circuito foi descrito utilizando Verilog estrutural, caracterizado pelo uso explícito das portas lógicas. Esse tipo de descrição apresenta baixo nível de abstração, sendo ideal para compreender o funcionamento interno do circuito.

O mapeamento dos sinais foi realizado conforme:

- A → SW0

- B → SW1

- Cin → SW2

- S → LED0

- Cout → LED1

## 3.2 Modelagem em Verilog Dataflow

Em seguida, o circuito foi descrito no nível dataflow, que apresenta maior grau de abstração. Nesse modelo, as saídas são descritas diretamente a partir das expressões booleanas, sem a necessidade de instanciar explicitamente as portas lógicas.

Além disso, utilizou-se a técnica de instanciamento, permitindo a reutilização de módulos previamente definidos, facilitando a implementação de circuitos mais complexos e promovendo organização, modularidade e reaproveitamento de código.

## 3.3 Testagem e Validação

A testagem foi realizada por meio da simulação no ambiente Pitanga, utilizando o mapeamento descrito anteriormente. Os resultados observados foram plenamente compatíveis com a tabela-verdade do somador completo.

- Para apenas uma entrada em nível alto → S = 1, Cout = 0

- Para duas entradas em nível alto → S = 0, Cout = 1

- Para três entradas em nível alto → S = 1, Cout = 1

Esses resultados confirmaram a correta implementação tanto no modelo estrutural quanto no dataflow.

# 4. Projeto Hierárquico – Somador de 4 Bits

Após a implementação do somador completo, foi desenvolvido um somador de 4 bits, utilizando a técnica de projeto hierárquico, por meio do encadeamento de quatro módulos de somador completo.

Esse circuito realiza a soma de dois números binários de 4 bits, considerando a propagação do carry entre os estágios. A validação foi realizada por meio de testes práticos, como:

- 10 + 7 → 1010 + 0111 = 10001

- 9 + 6 → 1001 + 0110 = 1111

- 15 + 14 → 1111 + 1110 = 11101

Todos os testes apresentaram resultados corretos, comprovando o funcionamento adequado do circuito.

# 5. Hora Trabalho – Relatório Individual

## a) Ferramenta Icarus Verilog

O Icarus Verilog é um compilador e simulador de código aberto para a linguagem Verilog. Ele permite compilar, simular e validar projetos de hardware antes da implementação física em FPGA ou ASIC. Seu principal objetivo é verificar o comportamento funcional do circuito por meio de simulação, evitando erros de projeto e reduzindo custos de desenvolvimento.

## b) Ferramenta GTKWave

O GTKWave é um visualizador de formas de onda utilizado para analisar os sinais gerados durante a simulação. Ele permite observar transições de sinais no domínio do tempo, facilitando a depuração e validação do funcionamento correto do circuito.

## c) Características do Verilog para Simulação

A linguagem Verilog suporta:

- Múltiplos níveis de abstração (comportamental, RTL e estrutural);

- Execução concorrente de blocos;

- Sensibilidade a eventos;

- Tipos de dados específicos (wire, reg);

- Lógica de quatro estados (0, 1, X, Z);

- Recursos para testbench, como initial, #delay, $display, $dumpfile, $finish.

## d) Estratégia de Simulação Automática

A estratégia consiste na criação de um testbench, responsável por aplicar automaticamente todas as combinações possíveis de entrada, monitorar as saídas e verificar sua correção. Essa abordagem permite identificar erros rapidamente, realizar testes exaustivos e validar completamente o circuito sem depender de observação manual.

# 6. Referências Bibliográficas

[1]TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

[2]UYEMURA, J. P. Sistemas Digitais: Uma Abordagem Integrada. São Paulo: Thomson/Pioneira, 2002.

[3]QIU, R. et al. AutoBench: Automatic Testbench Generation and Evaluation Using LLMs for HDL Design. Proceedings of MLCAD ’24, ACM/IEEE, 2024.

[4]ZHANG, Q. et al. TestBench: Evaluating Class-Level Test Case Generation Capability of Large Language Models. arXiv:2409.17561, 2024.

[5]SCHULZ, R. Como Simular – Introdução à Verilog. UNICAMP. Disponível em: https://www.ic.unicamp.br/~rodolfo/Cursos/verilog/ComoSimular/.