PRÁTICAS DE SISTEMAS DIGITAIS - T02

Relatório de Praáticas em Sistemas Digitais Primeira Unidade

{joaoccs,vonvictor,177013ot }@academico.ufs.br

## João Carlos Cruz Santos, João Victor Carvalho Simões, Otávio Augusto Batista Santos Filho

Orientador: Calebe Micael de Oliveira Conceição

Departamento de Computac¸a˜o – Universidade Federal de Sergipe (UFS) Sa˜o Cristo´va˜o, SE – Brasil

Relatório da prática 10 – Lab 4

São Cristóvão, Sergipe 2025

SUMÁRIO

# 0.Resumo

# 1.Introdução

# 2.Entendendo o Circuito

# 3.Montagem do Circuito com Editor Esquemático

# 4.Prototipação do Circuito na Placa DE2

# 5.Montagem do Circuito em Verilog HD/ Prototipação da Versão em Verilog na DE2

# 6.Hora trabalho

  - Placas Xilinx

6.2 Placas Terasic

7.Questões Individuais

7.1 Questão 1

  - Questão 2

  - Questão 3

8.Referências Bibliográficas

- Resumo

# Este laboratório tem como objetivo proporcionar o conhecimento e a prática no uso da ferramenta Quartus II para a descrição e implementação de circuitos lógicos digitais, utilizando tanto o editor de esquemáticos quanto a linguagem de descrição de hardware Verilog em nível estrutural. As atividades desenvolvidas incluem a elaboração de projetos digitais, a realização de simulações funcionais, a síntese lógica e o mapeamento físico dos circuitos para a placa FPGA DE2, permitindo compreender o fluxo completo de desenvolvimento de sistemas digitais baseados em FPGA. Além disso, o experimento possibilita o entendimento do funcionamento geral de uma FPGA, bem como de sua arquitetura interna, destacando suas vantagens em termos de flexibilidade, desempenho e rapidez no desenvolvimento de protótipos digitais.

# 1. Introdução

O presente relatório tem como propósito descrever e analisar as atividades laboratoriais relacionadas ao desenvolvimento e implementação de um circuito multiplexador 2 para 1 utilizando a plataforma de projeto digital Quartus II. Por meio do experimento realizado, buscou-se aprofundar a compreensão dos princípios fundamentais que regem os circuitos digitais, adotando o funcionamento do multiplexador como elemento central para o estudo das técnicas de descrição, simulação e síntese de sistemas lógicos.

A abordagem empregada neste laboratório visa consolidar uma base teórica e prática no uso de ferramentas modernas de descrição de circuitos lógicos, contemplando tanto o editor de esquemáticos quanto a linguagem Verilog, em nível estrutural. Dessa forma, o estudante é introduzido aos conceitos essenciais de linguagens de descrição de hardware (HDL), aos métodos de simulação funcional, à síntese lógica e ao processo de mapeamento físico para dispositivos programáveis.

Adicionalmente, a implementação do projeto na placa FPGA DE2 permite compreender o funcionamento geral de uma FPGA (Field Programmable Gate Array), explorando sua capacidade de reconfiguração, paralelismo e eficiência. Essa experiência prática contribui significativamente para o desenvolvimento das competências necessárias ao projeto e à análise de sistemas digitais modernos, estabelecendo uma conexão direta entre teoria, simulação e implementação física.

2.Entendendo o Circuito

O circuito em estudo, novamente, foi o Multiplexador 2 para 1, doravante chamado MUX2x1. Esse circuito possui três entradas - sel, IN1, IN2 - quatro portas lógicas - duas AND, uma OR e uma NOT - e uma saída - OUT.

Sobre as funções de cada porta lógica, temos que, resumidamente: a) a porta AND gera saída 1 quando todas as entradas são 1; b) a porta OR gera saída 1 se pelo menos uma das entradas é 1; c) a porta NOT, também chamada de INVERSOR, inverte o sinal de entrada, ou seja, se a entrada é 1, ela gera 0, e se a entrada é 0, ela gera 1. Enfim, a saída OUT tem, como expressão lógica equivalente: (In1 & ~Sel) | (In2 & Sel).

Com essa expressão lógica equivalente, a tabela-verdade do MUX2x1 é a seguinte:

| Sel | In1 | In2 | Out |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Isso significa que a saída OUT é 1 se IN1 tem valor e Sel tem valor 0. Por outro lado, OUT tem valor 0 se IN2 e Sel têm, ambos, valor 1.

Essa estrutura lógica garante ao MUX2x1 a função de selecionar um, entre dois valores de entrada, e encaminhá-lo para a saída, com base no valor de um selecionador, que cumpre a função de controle. Graças a isso, o MUX2x1 serve para:

a) rotear dados em circuitos digitais;

b) escolher entre duas fontes de informação;

c) construção de unidades lógicas e aritméticas;

d) implementar operações condicionais;

e) selecionar sinais em sistemas embarcados e microprocessadores.

# Montagem do Circuito com Editor Esquemático

Esta atividade iniciou-se com a criação de um novo projeto no Intel Quartus II, especificando-se o dispositivo correspondente à placa DE2. O Quartus II, enquanto Ambiente de Desenvolvimento Integrado, conduz todo o fluxo de síntese, otimização e Place & Route, mapeando o circuito descrito para os recursos físicos do FPGA — como CLBs, LUTs, flip-flops e redes de interconexão.

Em seguida, foi criado o arquivo fig1.bdf, no qual o circuito correspondente a um contador de 8 bits foi reproduzido graficamente. A implementação consistiu em replicar, por meio de portas lógicas, registradores e conexões, a lógica funcional equivalente ao comportamento desejado: incrementar o valor binário armazenado a cada pulso de clock e reiniciá-lo quando o sinal de reset estivesse ativo.

Após a montagem, o circuito foi compilado com sucesso. O Quartus realizou a síntese e o mapeamento, produzindo uma netlist otimizada. Todo o processo foi concluído sem erros, resultando em utilização mínima dos recursos do FPGA — algo esperado, dado que contadores simples consomem poucas LUTs e flip-flops.

# Prototipação do Circuito na Placa DE2

Na etapa seguinte, procedeu-se ao mapeamento dos sinais de entrada e saída do circuito para os pinos da DE2. O sinal de clock foi associado ao clock de 50 MHz da placa, o reset ao botão KEY0 (ativo-baixo), e o barramento de saída Q[7:0] aos LEDs vermelhos LEDR[7:0], após a síntese final, a configuração foi carregada com sucesso na FPGA. A placa passou a executar fisicamente o contador, incrementando seu valor binário a cada ciclo de clock. Como o clock nativo da DE2 é muito rápido para observação visual, utilizou-se um divisor de frequência pré-configurado no laboratório, reduzindo o sinal a aproximadamente 1 Hz.

Com isso, os LEDs passaram a exibir a contagem em binário, do valor 00000000 até 11111111, reiniciando após transbordo. A cada segundo, um novo padrão era ativado.

Por exemplo, nos primeiros oito segundos de operação, observou-se a seguinte sequência:

| Tempo (s) | Saída Q (binário) | Saída Q (decimal) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | 0 |
| 1 | 00000001 | 1 |
| 2 | 00000010 | 2 |
| 3 | 00000011 | 3 |
| 4 | 00000100 | 4 |
| 5 | 00000101 | 5 |
| 6 | 00000110 | 6 |
| 7 | 00000111 | 7 |

Comportamento totalmente coerente com a tabela-verdade e com a lógica proposta, com isto  os relatórios de síntese apresentaram:

a) utilização de 8 flip-flops;

b) de 8 LUTs;

c) inexistência de caminhos críticos relevantes;

d) timing slack positivo (execução adequada a 50 MHz).

E todos os resultados foram compatíveis com a implementação esquemática

# Montagem do Circuito em Verilog HDL

Para aprofundar o processo, reproduziu-se a mesma lógica utilizando Verilog HDL. Foi criado o arquivo fig1.v, contendo a descrição estrutural do contador:

module counter8bits ( input wire clk,

input wire RST_n, output reg [7:0] Q

);

always @(posedge clk or negedge RST_n) begin if (!RST_n) begin

Q <= 8'b0;

end else begin

Q <= Q + 1'b1;

end

end

endmodule

A pinagem utilizada foi a seguinte:

clk = sw0;

RST_n = sw1;

Q[0]    =   led0;

Q[1]    =   led1;

Q[2]    =   led2;

Q[3]    =   led3;

Q[4]    =   led4;

Q[5]    =   led5;

Q[6]    =   led6;

Q[7]    =   led7;

Essa descrição representa exatamente a mesma lógica sintetizada no esquemático da Atividade 01, utilizando flip-flops disparados por borda de subida e lógica combinacional simples para incrementar o registrador.

O Quartus II sintetizou o módulo sem erros, reconhecendo corretamente o registrador de 8 bits e o reset ativo-baixo.

Assim como anteriormente, foram utilizados apenas 8 flip-flops e uma quantidade mínima de LUTs — confirmando que o impacto estrutural da descrição textual equivalia ao do esquemático.

# Hora trabalho

6..1 Placas Terasic

Foi realizada uma pesquisa nos sites da Terasic e da Xilinx com o objetivo de conhecer e comparar diferentes placas FPGA, concentrando a análise nas soluções oferecidas pela Terasic, por sua relevância para aplicações laboratoriais e profissionais. A investigação permitiu observar claramente a diferença entre placas voltadas ao ensino e prototipagem básica e aquelas destinadas a sistemas de alto desempenho.

Entre os modelos analisados, destacou-se a Stratix V GX 100G, considerada a mais avançada e de maior custo, com preço aproximado de US$ 24.995,00. Essa placa é direcionada ao desenvolvimento e validação de sistemas de comunicação em altíssima velocidade, suportando taxas da ordem de 100 Gbit/s. Ela possui recursos como interfaces ópticas de alta performance, subsistemas avançados de memória DDR3 e QDRII, conectores de alta confiabilidade e suporte a padrões modernos de comunicação, sendo indicada para aplicações profissionais e projetos industriais complexos.

Em contraste, a placa Intel MAX 10 representa a opção mais acessível do catálogo, com preço aproximado de US$ 49,95. Apesar do baixo custo, oferece um conjunto robusto de recursos voltados ao ensino e à prototipagem rápida, incluindo medição de consumo de energia, ajustes de tensão de I/O, memória flash integrada, ADC embutido e conectores compatíveis com Arduino. Essas características tornam a MAX 10 uma plataforma ideal para estudantes e desenvolvedores iniciantes.

A comparação entre os dois modelos evidencia o amplo espectro de aplicações das FPGAs, abrangendo desde ambientes educacionais até sistemas de altíssimo desempenho. Enquanto a Stratix V GX 100G atende às demandas de projetos avançados em comunicação de alta velocidade, a MAX 10 se destaca pelo excelente custo-benefício e simplicidade de uso, demonstrando a versatilidade e a diversidade do ecossistema FPGA.

6.2 Placas Xilinx

As placas de desenvolvimento da Xilinx, atualmente pertencente à AMD, apresentam ampla variação de preços, que pode ir de algumas centenas a vários milhares de reais. Essa diferença está diretamente relacionada à complexidade do FPGA empregado, à quantidade de recursos integrados, às interfaces disponíveis e aos periféricos embarcados.

De forma geral, as placas podem ser classificadas em três categorias principais:

- Placas de baixo custo: utilizam FPGAs mais simples, como as famílias Spartan-3A e Spartan-6. São voltadas ao ensino básico, estudantes e hobbystas, permitindo o desenvolvimento de projetos introdutórios em lógica digital e HDL. Seus preços variam aproximadamente entre R$ 600 e R$ 900.

- Placas de médio custo: utilizam dispositivos mais modernos, como a família Artix-7. Exemplos como Basys3 e Arty A7 oferecem bom equilíbrio entre custo e desempenho, sendo amplamente utilizadas no ensino de projetos digitais avançados, arquitetura de computadores e sistemas embarcados simples. Seus preços variam entre R$ 1.000 e R$ 3.000.

- Placas de alto desempenho: utilizam FPGAs avançados das famílias Kintex-7, Virtex-7 e Zynq UltraScale+, que podem integrar processadores ARM, transceivers multi-gigabit e interfaces de alta velocidade. São destinadas à indústria e à pesquisa, com aplicações em visão computacional, comunicações de alta velocidade, SDR e aceleração de algoritmos, apresentando custos a partir de R$ 5.000.

Entre os principais recursos disponíveis nas placas Xilinx/AMD, destacam-se os processadores ARM integrados, que possibilitam a execução de sistemas operacionais embarcados e aplicações de alto nível combinadas com aceleração em hardware; os transceivers de alta velocidade, essenciais para comunicação de dados em taxas elevadas; as interfaces de vídeo, fundamentais para projetos de processamento de imagem; os conectores FMC, que permitem grande expansão funcional; e as memórias DDR/DDR4, indispensáveis para aplicações intensivas em dados.

Esses recursos tornam as placas Xilinx extremamente versáteis, atendendo desde aplicações educacionais até sistemas industriais complexos. As áreas de aplicação mais relevantes incluem visão computacional, sistemas embarcados inteligentes, processamento de sinais em tempo real, comunicação de alta velocidade e aceleração de algoritmos, consolidando as FPGAs como uma das principais plataformas para projetos digitais modernos.

# 7. Questões Individuais

7.1). Quantos elementos lógicos foram utilizados na síntese usando a descrição gráfica?

Na síntese realizada por meio da descrição gráfica (editor de esquemáticos), foram utilizados 8 flip-flops e 8 LUTs (Look-Up Tables), compondo a estrutura lógica necessária para a implementação do circuito proposto.

7.2). Quantos elementos lógicos foram utilizados na síntese usando Verilog?

Na síntese realizada utilizando a linguagem de descrição de hardware Verilog, também foram utilizados 8 flip-flops e 8 LUTs. Observa-se que a síntese resultou na mesma estrutura lógica interna, como era esperado, uma vez que ambas as descrições representam exatamente o mesmo circuito, apenas utilizando abordagens diferentes de modelagem.

7.3). Discuta sobre a diferença de implementação usando ambas as abordagens. Do ponto de vista pessoal, qual você acha mais agradável e por quê?

As duas abordagens de implementação diferem principalmente quanto à forma de desenvolvimento do projeto. A descrição gráfica, baseada em blocos, portas lógicas e conexões visuais, apresenta-se como uma ferramenta mais intuitiva, especialmente para circuitos pequenos e para usuários iniciantes. Essa abordagem facilita a compreensão do funcionamento do circuito, pois permite visualizar diretamente o fluxo dos sinais e as interligações entre os componentes.

Entretanto, à medida que a complexidade do circuito aumenta, a representação esquemática tende a se tornar visualmente poluída, exigindo uma estrutura gráfica extensa e complexa, o que pode dificultar a leitura, o entendimento e a manutenção do projeto. Em contrapartida, a descrição em Verilog permite alcançar o mesmo circuito final, porém oferece vantagens significativas em termos de organização, versionamento, reutilização de módulos, escalabilidade e integração, sendo especialmente adequada para projetos grandes e complexos.

Do ponto de vista pessoal, considero a implementação por meio da descrição esquemática mais agradável, devido à maior afinidade com representações visuais, à facilidade de edição e ao caráter mais didático e intuitivo. Além disso, essa abordagem torna o processo de desenvolvimento mais dinâmico e menos abstrato, especialmente para quem está habituado predominantemente ao trabalho com código textual. Contudo, reconheço que o Verilog proporciona maior produtividade, flexibilidade e robustez, sendo mais apropriado para aplicações profissionais e projetos de maior porte.

# 8.Referências

[1] AMD. FPGA & Adaptive SoC Devices – Product Line Overview. 2025. Disponível em: https://www.amd.com/en/products/adaptive-socs.html. Acesso em: 22 nov. 2025.

[2] AMD. Xilinx Development Boards – Official Product Catalog. 2025. Disponível em: https://www.amd.com/en/developer/xilinx.html. Acesso em: 22 nov. 2025.

[3] DIGILENT. FPGA Boards and Tools – Official Store. 2025. Disponível em: https://digilent.com/shop/. Acesso em: 22 nov. 2025.

[4] QIU, R.; ZHANG, G. L.; DRECHSLER, R.; SCHLICHTMANN, U.; LI, B. AutoBench: Automatic Testbench Generation and Evaluation Using LLMs for HDL Design. In: ACM/IEEE International Symposium on Machine Learning for CAD – MLCAD ’24, Snowbird (UT, USA), 9–11 set. 2024. New York: Association for Computing Machinery, 2024. p. 18. DOI: 10.1145/3670474.3685956.

[5] SCHULZ, R. (ed.). Como Simular – Introdução à Verilog. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), [s.d.]. Disponível em: https://www.ic.unicamp.br/~rodolfo/Cursos/verilog/ComoSimular/. Acesso em: 25 out. 2025.

[6] TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

[7] UYEMURA, J. P. Sistemas Digitais: Uma Abordagem Integrada. São Paulo: Thomson/Pioneira, 2002.

[8] ZHANG, Q.; SHANG, Y.; FANG, C.; GU, S.; ZHOU, J.; CHEN, Z. TestBench: Evaluating Class-Level Test Case Generation Capability of Large Language Models. arXiv preprint, arXiv:2409.17561, 26 set. 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2409.17561. Acesso em: 26 out. 2025.