PRÁTICAS DE SISTEMAS DIGITAIS - T02

Relatório de Praáticas em Sistemas Digitais Terceira Unidade

{joaoccs,vonvictor,177013ot }@academico.ufs.br

## João Carlos Cruz Santos, João Victor Carvalho Simões, Otávio Augusto Batista Santos Filho

Orientador: Calebe Micael de Oliveira Conceição

Departamento de Computac¸a˜o – Universidade Federal de Sergipe (UFS) Sa˜o Cristo´va˜o, SE – Brasil

Relatório da prática 01 – Lab 9

São Cristóvão, Sergipe 2025

SUMÁRIO

# Resumo

# Introdução

# Materiais Utilizados

# Atividades

# 3.1 Atividade 01

# 3.1.1 Tarefa

# 3.1.2 Contextualização

# 3.2 Atividade 02

# 3.2.1 Tarefa

# 3.2.2 Contextualização

# 3.2.3 Pergunta

# 3.2.4 Pergunta

# 3.2.5 Pergunta

# 3.2.6 Conclusão

# 3.3 Atividade 03

# 3.3.1 Tarefa

# 3.3.2 Contextualização

# 3.3.3 Pergunta

# 3.3.4 Pergunta

# 3.3.5 Pergunta

# 3.3.6 Pergunta

# 3.3.7 Conclusão

# 4. Hora-Trabalho/Questões Individuais

# 4.1 Pergunta 1

# 4.2 Pergunta2

# 4.3 Pergunta 3

# 5.Referencias

- Resumo

Este relatório apresenta uma análise voltada à familiarização com o uso dos principais instrumentos de medição presentes em laboratórios de eletrônica, incluindo multímetro, osciloscópio, fonte de tensão e gerador de funções, bem como à leitura e interpretação de esquemáticos elétricos e à adaptação ao formalismo técnico exigido em relatórios experimentais. Além disso, foram analisados, de forma prática, os fenômenos de carga e descarga de capacitores em circuitos resistivo-capacitivos (RC), permitindo a visualização dos efeitos transitórios, a compreensão da constante de tempo do circuito e a observação do comportamento dinâmico da tensão e da corrente. Os experimentos realizados possibilitaram correlacionar os conceitos teóricos com medições reais, reforçando a importância da instrumentação adequada e da análise experimental no estudo de sistemas elétricos e digitais.

1. Introdução

O estudo prático de circuitos elétricos constitui uma etapa fundamental na formação em engenharia e áreas afins, pois permite consolidar os conceitos teóricos por meio da experimentação direta. A utilização correta dos instrumentos de medição, aliada à capacidade de interpretar esquemáticos e analisar o comportamento dos componentes eletrônicos, é essencial para a compreensão do funcionamento dos sistemas elétricos e eletrônicos.

Neste contexto, as atividades desenvolvidas neste experimento tiveram como objetivo principal proporcionar a familiarização com os equipamentos básicos de laboratório, tais como multímetro, osciloscópio, fonte de alimentação e gerador de sinais, além de promover o entendimento prático do funcionamento de circuitos envolvendo resistores, capacitores e dispositivos semicondutores. A montagem de circuitos em protoboard permitiu observar, de forma concreta, fenômenos fundamentais, como o controle de corrente em LEDs, o armazenamento de energia em capacitores e os efeitos transitórios associados aos processos de carga e descarga.

Adicionalmente, a análise da resposta do circuito RC quando alimentado por uma fonte variável possibilitou compreender as limitações impostas pela constante de tempo na velocidade de operação dos circuitos, conceito essencial para o estudo de sistemas digitais. Dessa forma, o conjunto de experimentos realizados contribui significativamente para o desenvolvimento das habilidades práticas, da capacidade analítica e da compreensão do comportamento real dos componentes e sistemas eletrônicos.

2. Materiais Utilizados

● Protoboard (1x)

● Multímetro (1x), fonte de tensão (1x), osciloscópio (1x), gerador de função (1x).

● Fios - diversos

● LEDs - vermelho (1x)

● Resistores- 1k ohm (x1)

● Capacitores- 1mf (1x) e 10mf (1x)

3. Atividades

# 3.1 Atividade 01 – Circuito com LED

# 3.1.1 montar na protoboard um circuito simples para acender um LED, conforme o esquema na Figura 1.

3.1.2 Contextualização:

A Atividade 01 consiste na montagem, em protoboard, de um circuito simples para acender um LED, conforme o esquema apresentado na Figura 1. O circuito simples foi montado de acordo com o esquema da figura, seguindo todos os passos necessários para sua correta implementação.

O objetivo principal desta montagem é compreender o funcionamento básico de um diodo emissor de luz (LED) e a necessidade de proteção no circuito. O LED é um componente semicondutor que permite a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido, convertendo energia elétrica diretamente em luz quando polarizado corretamente. Entretanto, após atingir sua tensão de condução, o LED apresenta uma resistência interna muito baixa, o que torna indispensável a utilização de um componente externo capaz de limitar o fluxo de elétrons.

Para evitar que o LED seja danificado por uma corrente excessiva, utiliza-se um resistor em série, que atua como um limitador de carga. Esse resistor absorve parte da energia fornecida pela fonte, garantindo que o LED opere dentro de suas especificações de segurança. Dessa forma, o circuito mantém sua integridade e funcionamento adequado.

A atividade demonstra, na prática, como o fechamento do circuito por meio de uma chave permite que a corrente flua da fonte para o terra, resultando na emissão visual de fótons pelo dispositivo, caracterizando o acendimento do LED.

# Imagem do circuito feito em laboratório

# 3.2 Atividade 02 – Circuito R/C

# 3.2.1 montar na protoboard um circuito Resistor/Capacitor (R/C) conforme esquema apresentado na Figura 1 (utilize primeiro o capacitor de 2.2 pF) e responda:

3.2.2 Contextualização:

A Atividade 02 consiste na montagem, em protoboard, de um circuito Resistor/Capacitor (R/C), conforme o esquema apresentado na Figura 1, utilizando inicialmente um capacitor de menor capacitância (1 µF) e, posteriormente, um capacitor de maior capacitância (10 µF). Para a realização do experimento, foram utilizados os seguintes materiais: uma protoboard (1x), um multímetro (1x), uma fonte de tensão contínua de 5 V (1x), um osciloscópio (1x), um gerador de função (1x), fios diversos, um LED vermelho (1x), um resistor de 1 kΩ (1x) e capacitores de 1 µF (1x) e 10 µF (1x). Os parâmetros adotados foram: resistência de 1 kΩ, capacitância inicialmente de 1 µF e, posteriormente, de 10 µF, e tensão de alimentação de 5 V.

O experimento foca no comportamento fundamental do armazenamento de energia em circuitos que combinam resistores e capacitores. O capacitor atua como um reservatório de carga elétrica que não se carrega instantaneamente; a presença do resistor no caminho da corrente impõe uma oposição ao fluxo de elétrons, determinando a velocidade com que o capacitor armazena ou libera energia. Esse fenômeno cria um período de transição, denominado regime transitório, no qual a tensão no capacitor sobe gradualmente até atingir o equilíbrio com a tensão da fonte fornecida pelo circuito.

Nesta etapa, observa-se que, ao atingir o estado de equilíbrio, também chamado de regime permanente, o capacitor passa a se comportar como um interruptor aberto, interrompendo a passagem de corrente pelo resistor. O experimento visa observar essa transição e analisar como o valor da tensão medida no capacitor, em relação ao terra (GND), se estabiliza no valor total da alimentação. Compreender esse atraso na resposta do sinal é fundamental para o estudo de sistemas digitais, pois representa o comportamento real das conexões elétricas, que nunca mudam de estado de forma absolutamente imediata.

Para responder às questões propostas, considera-se a Figura 2, que apresenta um circuito de carga de capacitor alimentado por uma tensão Vdd = 5 V através de um resistor de 1 kΩ.

# 3.2.3. Qual a tensão no capacitor em relação a GND?

Em regime permanente, após o capacitor estar completamente carregado, a tensão no capacitor (Vc) torna-se igual à tensão da fonte, ou seja:

Vc​ = Vdd ​= 5V;

Imax ​= Vdd/R​ ​= 5/1000 ​= 0,005ª = 5mA

# 32.4. Qual a corrente que passa pelo resistor?

# No instante inicial (t = 0), o capacitor encontra-se descarregado e se comporta como um curto-circuito. Assim, a corrente máxima que passa pelo resistor é dada pela Lei de Ohm:

# Imax ​= Vdd/R ​​= 5/1000 ​= 0,005A =5mA;

# À medida que o capacitor se carrega, essa corrente decresce exponencialmente até se tornar praticamente nula em regime permanente, pois o capacitor passa a se comportar como um circuito aberto para corrente contínua.

# 3.2.5.  Quais as medidas dos tempos de subida e descida do sinal em Vc?

# Os tempos de subida e descida da tensão no capacitor são determinados pela constante de tempo do circuito, definida por:

# τ=R⋅C

# Para C = 1 µF;

# τ=1000⋅1×10−6=1×10−3s=1ms

# O tempo aproximado para carga ou descarga completa:

# 5τ=5ms

# Para C = 10 µF;

# τ=1000⋅10×10−6=10×10−3s=10ms

# Tempo aproximado para carga ou descarga completa:

# 5τ=50ms

# 3.2.6 Conclusão: Observa-se que o aumento da capacitância provoca um aumento proporcional no tempo necessário para que o capacitor se carregue e descarregue. Dessa forma, quanto maior o valor do capacitor, maior será o atraso no tempo de resposta do circuito, característica fundamental para aplicações em temporização, filtragem de sinais e sistemas digitais.

3.3 Atividade 03 – Alimentação com fonte variável.

3.3.1. Ao substituir a fonte contínua do circuito por uma fonte variável (onda quadrada). Responda:

3.3.2. Contextualização:

A Atividade 03 expande os conceitos estudados anteriormente ao introduzir uma fonte de tensão variável, especificamente uma onda quadrada, com o objetivo de simular a alternância rápida de sinais lógicos em sistemas digitais. Ao alternar entre níveis altos e baixos, o circuito passa a operar em ciclos contínuos de carga e descarga do capacitor, permitindo a visualização, por meio do osciloscópio, das curvas características de subida e descida do sinal no capacitor.

O princípio teórico central desta atividade é o conceito de constante de tempo do circuito RC, definida por τ = R · C. Esse parâmetro determina o tempo necessário para que a tensão no capacitor atinja aproximadamente 63% do valor final durante a carga ou decaia para cerca de 37% durante a descarga. Dessa forma, o tempo que o sinal leva para atingir sua amplitude máxima depende diretamente da capacitância utilizada e do valor da resistência.

Ao alterar o valor do capacitor ou a frequência da fonte de alimentação, torna-se possível observar os limites de operação do circuito. Caso a frequência seja elevada em excesso, o capacitor não dispõe de tempo suficiente para carregar ou descarregar completamente antes da próxima comutação do sinal, impedindo a observação do chamado full swing, isto é, a variação completa da tensão entre os níveis mínimo (0 V) e máximo (5 V). Esse experimento fundamenta a compreensão de por que circuitos digitais possuem uma frequência máxima de operação e como a carga capacitiva presente nas trilhas e componentes eletrônicos pode limitar o desempenho do processamento.

Nesta etapa, a fonte contínua foi substituída por uma fonte de onda quadrada, a fim de analisar a resposta dinâmica do circuito RC.

3.3.3. Qual a tensão no capacitor em relação a GND?

Quando alimentado por uma onda quadrada, a tensão no capacitor em relação ao GND passa a variar continuamente entre aproximadamente 0 V e 5 V, dependendo da frequência do sinal aplicado e do valor da constante de tempo do circuito. Em frequências suficientemente baixas, o capacitor consegue carregar e descarregar completamente, atingindo os níveis extremos de tensão, caracterizando o full swing. Em frequências elevadas, a tensão passa a oscilar em uma faixa reduzida, não alcançando os valores máximos e mínimos da fonte.

3.3.4.  Ao conectar a ponta de prova no capacitor e observar os dados apresentados na tela do osciloscópio ao substituir o capacitor de 10 nF pelo de 100 nF.

Ao conectar a ponta de prova do osciloscópio no capacitor e substituir o capacitor de 10 nF por um de 100 nF, observa-se um aumento significativo no tempo necessário para que a tensão em Vc suba e desça. As transições tornam-se mais lentas, evidenciando o efeito direto do aumento da capacitância sobre a dinâmica do circuito

3.3.5. O que aconteceu com os tempos de subida e tempo de descida do sinal em Vc? Por que?

Os tempos de subida e descida do sinal em Vc aumentaram consideravelmente com a substituição do capacitor de 10 nF por 100 nF. Isso ocorre porque a constante de tempo do circuito RC é definida por τ = R · C. Assim, ao aumentar o valor da capacitância, o tempo necessário para o capacitor armazenar e liberar carga cresce proporcionalmente, tornando o processo de carga e descarga mais lento.

.3.3.6.  Qual a máxima frequência de operação do circuito RC que ainda permite observar o full swing da tensão em Vc em cada caso? Discuta e justifique a resposta.

Para que a tensão no capacitor consiga variar completamente entre 0 V e 5 V, o período da onda quadrada aplicada deve ser suficientemente longo para permitir a carga e a descarga quase completas do capacitor. Teoricamente, considera-se que esse processo ocorre de forma satisfatória quando o semiperíodo do sinal (T/2) é maior ou igual a aproximadamente cinco constantes de tempo (5τ).

Dessa forma, a frequência máxima de operação pode ser estimada pela relação:

Utilizando os valores experimentais de resistência R = 1 kΩ:

fmax​≈1/10τ​

Para C = 10 nF:

τ=1000⋅100×10−9=10μs

fmax​≈1/10⋅10×10−6​=10kHz

Para C = 100 nF:

τ=1000⋅100×10−9=100μs

fmax​≈1/10⋅100×10−6​=1kHz

3.3.7 Conclusão:

Observa-se que, ao aumentar a capacitância, a frequência máxima de operação diminui proporcionalmente, demonstrando que capacitores maiores impõem maiores limitações à velocidade de resposta do circuito. Esse comportamento é essencial para o entendimento dos limites físicos presentes em sistemas digitais reais.

# 4.Hora Trabalho/ Questões individuais

4.2.  Qual o valor da resistência medido com o multímetro? Qual o valor esperado? Qual a diferença percentual entre o medido e o esperado?

O valor da resistência medido com o multímetro foi de aproximadamente 1 kΩ, valor compatível com a especificação nominal do resistor utilizado no experimento. O valor esperado, de acordo com o código de cores e a identificação do componente, também é 1 kΩ.

A diferença percentual entre o valor medido e o valor esperado pode ser determinada pela expressão:

Considerando que o valor medido foi muito próximo ao valor nominal, a diferença percentual obtida é mínima, situando-se dentro da tolerância do componente, que normalmente é de ±5% para resistores comuns. Dessa forma, conclui-se que o resistor apresenta comportamento adequado e compatível com suas especificações técnicas.

4.3.Observando o gráfico da corrente observado na atividade 03 (medido pela queda de tensão no resistor shunt), o

que se pode concluir quanto ao consumo no transistor CMOS?

Ao observar o gráfico da corrente, medido por meio da queda de tensão no resistor shunt, nota-se a presença de picos de corrente apenas durante as transições de estado lógico, ou seja, nos instantes de subida e descida do sinal.

Essa observação permite concluir que o consumo de corrente em transistores CMOS é predominantemente dinâmico. Em estados estáticos, quando a saída permanece constantemente em nível alto ou baixo, o consumo de corrente é praticamente desprezível. O gasto significativo de energia ocorre somente durante as comutações, devido ao carregamento e descarregamento das capacitâncias parasitas presentes nas estruturas internas do transistor e nas interconexões do circuito.

Esse comportamento explica a alta eficiência energética da tecnologia CMOS e justifica seu amplo uso em circuitos digitais modernos, especialmente em sistemas de baixo consumo de energia.

# 5.Referências

[1] BURCH, Carl. Logisim – Simulador de Circuitos Digitais. Página Web. Disponível em: https://www.cburch.com/logisim/. Acesso em: 2025.

[17] TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

[18] UYEMURA, J. P. Sistemas digitais: uma abordagem integrada. São Paulo: Thomson/Pioneira, 2002.